Protocolo de Coleta Passo a Passo

| Etapa | Atividade | Instrução | Observações | Vídeo QR Code (Link) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seleção | Escolha do RN para a realização da coleta biométrica3. | Selecione as mães e os RNs indicados pela equipe médica assistencial, que estejam estáveis e fora de risco4. | Indicado que os RNs estejam em condições de captura biométricas, atendendo todos os protocolos de segurança hospitalares indicados pela equipe clínica5. | https://drive.google.com/file/d/1uOILNO0clQYeP9PFpuvkaP1h4570kaRA/view?usp=sharing |
| Preparação | 1. Posicione a mãe e o RN de forma confortável6. |  |  | https://drive.google.com/file/d/1ZFtokHAzHLuXql2h45Ll3pEemFZqhkos/view?usp=drive_link |
|  | 2. Verifique se todos os dados biográficos estão acessíveis ou ao alcance7. |  |  |  |
|  | 3. Com o "soro de limpeza", higienize os dedos indicadores e polegares da mãe8. | Com o soro de limpeza, umedeça uma gaze e, de maneira circular, limpe a primeira falange da ponta dos dedos9. Certifique-se de controlar a umidade, evitando que os dedos fiquem excessivamente molhados10. | Soro de limpeza: composto por soro fisiológico, shampoo neutro infantil e clorexidina líquida11. |  |
|  | 4. Com o "soro de limpeza", higienize os 10 dedos do RN12. |  |  |  |
|  | 5. Certifique-se de que o sistema está conectado e pronto para iniciar a atividade13. |  | Certifique-se de que, a partir da falange distal, o núcleo da digital foi capturado corretamente e que o dedo está bem-posicionado no visor do scanner para garantir uma coleta bem-sucedida14. |  |
| Captura Biométrica da Progenitora | Após a inserção dos dados biográficos do RN e da mãe, inicie a captura das impressões digitais das pinças das mãos direita e esquerda da progenitora15. | Inicie pela captura do polegar direito, seguido do indicador direito16. Em seguida, capture o polegar esquerdo e, por último, o indicador esquerdo, conforme indicado no software17. |  | - https://drive.google.com/file/d/1g55icK4TUhLpQxwsTgPbV0e09td8K8ln/view?usp=drive_link |
| Captura Biométrica do RN | Realize a captura decadactilar de ambas as mãos18. | Começando pelo polegar direito e seguindo a ordem até o dedo mínimo, repetindo o processo para a mão esquerda19. | Certifique-se de que, a partir da falange distal, o núcleo da digital foi capturado corretamente e que o dedo está bem-posicionado no visor do scanner para garantir uma coleta bem-sucedida20. | - https://drive.google.com/file/d/1ZFtokHAzHLuXql2h45Ll3pEemFZqhkos/view?usp=drive_link |
| Verificação | Verificação da qualidade da captura Biométrica da Progenitora e RN21. | Após a captura, verifique no sistema se o registro foi bem-sucedido22. Caso alguma coleta biométrica esteja ilegível, realize uma nova captura23. | Para garantir a qualidade e precisão das coletas, é importante limpar o visor do scanner antes de cada captura de impressão digital24. | - https://drive.google.com/file/d/1vKSLvP5WolPnjJa4y6ylrP9-rkvPwUqs/view?usp=drive_link |